Образец № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на климатици за нуждите на АМВР“

1. Предлаганите от нас климатици са със следните параметри:

| № | Вид на климатик | Мярка | Брой | Минимални технически характеристики на конвекторните климатици |  | Предложение на участника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Конвекторен климатик | Бр. | 5 | Мощност | 24 000 BTU |  |  |
|  |  |  |  | Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 2,10-7,00-8,20 kW |  |  |
|  |  |  |  | Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1,55-7,30-8,20 kW |  |  |
|  |  |  |  | Консумирана мощност на охлаждане | Минимум 2,4 kW |  |  |
|  |  |  |  | Консумирана мощност на отопление | Минимум 2,13 kW |  |  |
|  |  |  |  | Енергиен клас охлаждане | Минимум клас A++ |  |  |
|  |  |  |  | Енергиен клас отопление | Минимум клас A+ |  |  |
|  |  |  |  | SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | ≥6.4 |  |  |
|  |  |  |  | SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | ≥4.00 |  |  |
|  |  |  |  | Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | Минимум -15~ +50 °C |  |  |
|  |  |  |  | Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | Минимум -15 ~ +24 °C |  |  |
|  |  |  |  | Хладилен агент | R-32 |  |  |
|  |  |  |  | Гаранция на климатика | Минимум 24 месеца |  |  |
| Технически данни - Вътрешно тяло |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размери на вътрешно тяло мин. В х мин. Ш х мин. Д (мм) | Мин. 1083 x мин. 244 x мин. 336 |  |  |
|  |  |  |  | Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 21 / 35 / 37 / 46 dB |  |  |
| 2. | Колонен климатик | Бр. | 1 | Мощност | 48 000 BTU |  |  |
|  |  |  |  | Отдавана мощност на охлаждане KW | 14.00-16.00 |  |  |
|  |  |  |  | Отдавана мощност на отопление KW | 15.00-17.00 |  |  |
|  |  |  |  | Консумирана мощност на охлаждане KW | 5.60-6.00 |  |  |
|  |  |  |  | Консумирана мощност на отопление KW | 5.70-6.20 |  |  |
|  |  |  |  | Енергиен клас охлаждане | Минимум клас A++ |  |  |
|  |  |  |  | Енергиен клас отопление | Минимум клас A+ |  |  |
|  |  |  |  | EER (коефициент на ефективност при охлаждане) | Минимум 2.50 - клас E |  |  |
|  |  |  |  | COP (коефициент на ефективност при отопление) | Минимум 2.63 - клас E |  |  |
|  |  |  |  | Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | Минимум -15~ +50 °C |  |  |
|  |  |  |  | Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | Минимум -15 ~ +24 °C |  |  |
|  |  |  |  | Тип захранване | Трифазно |  |  |
|  |  |  |  | Полагане на кабел СВТ 5х4 и кабелен канал (метра) | До 30 м. |  |  |
|  |  |  |  | Автоматичен трифазен бушон 40А | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Хладилен агент | R410A |  |  |
|  |  |  |  | Гаранция на климатика | Минимум 24 месеца |  |  |
| Технически данни - Вътрешно тяло |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размери на вътрешно тяло мин. В х мин. Ш х мин. Д (мм) | Мин.555 х мин. 1915 х мин. 360 |  |  |
|  |  |  |  | Ниво на шум на вътрешно тяло (dB) | Максимум 52 |  |  |

2. Предлагаме да извършим доставката и монтажа и пускане в експлоатация  на климатиците, в срок до …………………………… дни /не повече от 20 дни/ от датата на регистриране на договора в деловодството на Възложителя.

3.Предлагаме гаранционен срок ……………………………… месеца /минимум 24 месеца/, считано от датата на подписване на обобщен приемо-предавателен протокол за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатиците.

Дата:………….                                      	                 Име и фамилия:………………

Длъжност:…………………….

Подпис и печат:………………