Обект: „Строителен надзор повреме на изпълнението на преустройство на “Двуетажна сграда / резиденция №2/“  в „Жилищна сграда за легации“, находяща се в р. „Овча Купел“, ул. „Букет“ №72, гр. София, съгласно чл. 168 от ЗУТ “

ЗАДАНИЕ ЗА ОФЕРИРАНЕ

І. Предмет на услугата„ Строителен надзор повреме на изпълнението на преустройство на “Двуетажна сграда / резиденция №2/“  в „Жилищна сграда за легации“.

- Информация за сградата:

Сградата е изпълнена съгласно одобрен проект от 27.07.1995г. и разрешение за строеж № 233 от 28.07.1995 г. издадено от Община Овча купел. Съставен е протокол №30/ 07.08.1995г за определяне на строителна линия и ниво,съгласно който кота „цокъл“ е заверена на 16.05.1996г., а кота „корниз“ - на 12.12.1997г. ниво корниз. Сградата е покрита, измазана, има дограма и частично изпълнени довършителни работи, но не е въведена в експлоатация.

Проектът предвижда вътрешно преустройство на сградата по желание на инвеститора, с цел обособяване на пет самостоятелни жилища и едно студио/временнен престой/ за служители в легации /дипломатически представителства/. За всяко жилище има предвидено паркомясто или гараж.

Част от фоайето към главния вход се затваря и оформя като преддверие с втора врата към фоайето и стълбището за втория етаж.

На първо ниво са предвиждат едно двустайно и две три тристайни жилища. Двустайното жилище е разположено запад на главния вход. Състои се от дневна с кухненски бокс,трапезария и спален кът в едно общо пространство, самостоятелна спалня, тоалетна и баня.  Тристайните жилища се състоят от дневна с кухненски бокс и трапезария, две самостоятелни спални, баня, тоалетна и дрешник. Към тристайния апартамент от изток е предвиден малък кабинет.

На второ ниво са обособени две луксозни, тристайни жилища. Дневните с кухненски бокс и трапезария са поместени на юг и прилежат към съществуващите тераси. Към двете жилища има две самостоятелни спални, баня, таолетна и складово помещение - дрешник.

На трето ниво е разположено студио за временно настаняване на командировани служители. Състои се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня и дрешник. Достъпът е от стълбището от запад.

В сутерена се предвижда оформяне на общо помещение на мястото на девната и спалня за персонала. Стаята за шофьори, пералня и гладачно ще се позват като складове за инвентар.Останалите помещения запазват функциите си.

Преустройството не предвижда промяна на насещата конструкция и натоварвания в сградата. Демонтират се частично вътрешни преградни стени и се пробиват няколко нови отвори за врати. Отворът за вътрешно стълбище между оси Б΄и В΄се замонолитва, съгласно предписание от инженер-конструктор.

Новите преградни стени с шир. 25см са от газобетон, а стените с шир.12 са от един пласт гипсокартон на метална конструкция, с пълнеж от минерална вата.

Съществуващите отвори и инсталационни шахти се използват максимално за инсталациите на новите санитарни възли. Нови отвори се предвиждат за комини в дневни и вентилация на кухни.

По фасади се предвиждат направа на нови отвори за дограма в тухлена зидария: един отвор с размери 140/140 см на фасада северозапад и четири 70/140см на фасада югозапад.

Съществуващата дограма – алуминиева, с прекъснат термомост се запазва. Новите прозорци се предвиждат от същия тип.

Довършителни работи по подове, стени и тавани са описани в чертежите.

Проектът предвижда полагане на допълнителна топлоизолация по под, стени и тавани, съгласно проекта по част енергийна ефективност, като е показано в чертежите.

По фасади се предвижда полагане на цветна минерална мазилка, а по цокъл-мозаечна мазилка.

Водоотвеждането от покрива се запазва - повърхностно, с олуци и водосточни тръби.

- Технико-икономически показатели:

Площ на УПИ XIII =1744 м2  /по данни от КК/

Застр. площ = 375,26 м2

П застр. =21.51%

Р.З.П. подземно = 375,26  м2

Р.З.П. надземно: к. ±0.00=383.78 м2; к. +3.20=393.63; к.+6.40=88.10 м2

Р.З.П. надземно:  865.51 м2

Р.З. П. общо 1240.77 м2

Кинт. =  0.49

- За обекта има одобрен инвестиционен проект, влязло в сила разрешение за строеж и съгласуван „План за безопасност и здраве“.

II. Изисквания към офертата:

- Ценово предложение с единични цени и обща стойност в лв без ДДС, както следва:

1.2. Начин на плащане : процент авансово плащане.

1.4. Гаранционен срок не по-малки от гаранционните срокове в строителството, съгласно чл. 168, ал. 7 от ЗУТ.

1.5. Наличие на лиценз за извършване на оферираната дейност, съгласно „Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор“.

1.6. Направа на оглед на обекта преди подаване на оферта, като при интерес могат да бъде изпратена по имейл проектната документация.

1.7. Референции за изпълнение на подобни обекти.

ІII. Изисквания към Изпълнителя.

- В ценовото предложение да се посочат: единична цена  /без ДДС/, обща стойност /без ДДС/, начин на плащане.

- Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление, телефон и лице за контакт.

Съставили:..........……………

инж. Юлия Григорова